SCHEDA TECNICA

SCUOLABUS: Tipo “IVECO Daily 3000 CC  140 CV – posti 40 + 1 posto hostess + 1 posto guida -  allestito per scuole secondarie di primo grado.

CARATTERISTICHE:

- N°.1 Scuolabus nuovo di fabbrica con alimentazione a metano;

- Tipo di allestimento su telaio IVECO Daily 3000 CC  140 CV;

- Allestimento per scuole secondarie di primo grado;

- Posti a sedere n°.40 + n°.1 posto hostess + n°.1 posto guida;

- Predisposizione per un futuro allestimento di n°.1 alunno disabile in carrozzina;

- Lunghezza mt. 7,60 circa;

- Struttura in acciaio resistente al ribaltamento, omologata secondo la normativa ECE-66;

- Rallentatore elettromagnetico TELMA;

- Sospensioni posteriori pneumatiche;

- Porta anteriore rototraslante elettrica con dispositivo antischiacciamento;

- Gradini di accesso con illuminazione;

- Porta posteriore di emergenza a battente larga con pedana elettroidraulica sottoscocca;

- Coibentazione termoacustica su tutto il veicolo;

- Aria condizionata front-box;

- Pavimento in multistrati marino, con rivestimento in linoleum antiscivolo sigillato;

- Vetri a forte colorazione, a norma CE con n°.2 finestrini apribili;

- Sedile accompagnatore con cinture di sicurezza;

- Impianto elettrico con illuminazione a LED a luci bianche ed azzurrate;

- Riscaldamento vano passeggeri mediante aerotermo a parete;

- Rivestimenti interni padiglione e fiancate in termoformato plastico lavabile;

- Botola di emergenza a tetto;

- Sedili alunni in materiale antivandalo con cinture di sicurezza;

- Colore pastello con personalizzazione grafica;

- Collaudo, consegna, immatricolazione ed iscrizione al PRA;

Optional richiesti: A/C autista automatica e passeggeri diffusione libera; sensori parcheggio posteriori; Radio bluetooth e microfono; Preriscaldatore acqua motore e aggiuntivo area passeggeri.